ITALIANO

Estensione banda operativa (EXPORT VERSION).

- Spegnere la radio

- Accendere la radio tenendo premuti contemporaneamente:

PTT

EMG/ECHO

- Selezionare la modalità operativa desiderata tramite la manopola CH e selezionare una delle seguenti opzioni:

| BANDA OPERATIVA | caratteristiche |
| --- | --- |
| Br | CH80 (26.965 – 27.855Mhz) |
| 12h | CH400 AMATORIALI (24.500 – 26.495 Mhz) |
| CbE | I1 – I2 – E1 – PL – UK – US – DE – EU - EC |
| Hf | CH400 (25.615-30.105 Mhz) |
| 10 | CH342 10 metri AMAT (28.000 – 29.700 Mhz) |
| PL400 | CH400 (25.610-30.100 Mhz) |
| AU | N2 (26.330 – 26.770 Mhz) – AU CB (26.965 – 27.405 Mhz) – AU MA (27.680 – 27.980 Mhz) |

| HF |  |  |  |  | CH400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 25.615 | 26.055 |  | CH40 |  |
| B |  | 26.065 | 26.505 |  | CH40 |  |
| C |  | 26.515 | 26.955 |  | CH40 |  |
| D |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| E |  | 27.415 | 27.855 |  | CH40 |  |
| F |  | 27.865 | 28.305 |  | CH40 |  |
| G |  | 28.315 | 28.755 |  | CH40 |  |
| H |  | 28.765 | 29.295 |  | CH40 |  |
| I |  | 29.215 | 29.655 |  | CH40 |  |
| J |  | 29.665 | 30.105 |  | CH40 |  |
| 10 |  |  |  |  | CH342 |  |
| A |  | 28.000 | 28.195 |  | CH40 |  |
| B |  | 28.200 | 28.395 |  | CH40 |  |
| C |  | 28.400 | 28.595 |  | CH40 |  |
| D |  | 28.600 | 28.795 |  | CH40 |  |
| E |  | 28.800 | 28.995 |  | CH40 |  |
| F |  | 29.000 | 29.195 |  | CH40 |  |
| G |  | 29.200 | 29.395 |  | CH40 |  |
| H |  | 29.400 | 29.595 |  | CH40 |  |
| I |  | 29.600 | 29.700 |  | CH21 |  |
| J |  | 28.000 |  |  | CH01 |  |
| CBE |  |  |  |  | CH434 |  |
| I1 |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| I2 |  | 26.875 | 27.265 |  | CH34 |  |
| E1 |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| PL |  | 26.965 | 27.400 |  | CH40 |  |
| UK |  | 27.601 | 27.991 |  | CH40 |  |
| US |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| DE |  | 26.565 | 27.405 |  | CH80 |  |
| EU |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| EC |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| AU |  |  |  |  |  |  |
| Cn (new zeland) |  | 26.330 | 26.770 |  | CH40 |  |
| Cb (australia CB) |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| A5 (australia Marine |  | 27.680 | 27.980 |  | CH40 |  |
| 12h |  |  |  | CH400 |  |
| A | 24.500 |  |  | 24.695 |  |
| B | 24.700 |  |  | 24.895 |  |
| C | 24.900 |  |  | 25.095 |  |
| D | 25.100 |  |  | 25.295 |  |
| E | 25.300 |  |  | 25.495 |  |
| F | 25.500 |  |  | 25.695 |  |
| G | 25.700 |  |  | 25.895 |  |
| H | 25.900 |  |  | 26.095 |  |
| I | 26.100 |  |  | 26.295 |  |
| J | 26.300 |  |  | 26.495 |  |
| BR |  |  |  | CH80 |  |
|  | 26.965 |  |  | 27.855 |  |
| Pl400 |  |  |  |  | CH400 |  |
| A |  | 25.610 | 26.050 |  | CH40 |  |
| B |  | 26.060 | 26.500 |  | CH40 |  |
| C |  | 26.510 | 26.950 |  | CH40 |  |
| D |  | 26.960 | 27.400 |  | CH40 |  |
| E |  | 27.410 | 27.850 |  | CH40 |  |
| F |  | 27.860 | 28.300 |  | CH40 |  |
| G |  | 28.310 | 28.750 |  | CH40 |  |
| H |  | 28.760 | 29.290 |  | CH40 |  |
| I |  | 29.210 | 29.650 |  | CH40 |  |
| J |  | 29.660 | 30.100 |  | CH40 |  |

Confermare premendo il tasto PTT

Una volta eseguita “l’estensione di banda” si avranno le seguenti massime potenze:

AM = 15W

LSB / USB = 40W

FM = 38W

ATTIVAZIONE FUNZIONE CLARIFIER TX/RX:

di default la funzione CLARIFIER funziona solo in RX, per abilitare la funzione anche in trasmissione eseguire i seguenti passaggi:

- Entrare MENU radio e cercare il menù 13, il display mostrerà:

“CL r”

Premere e tenere premuto per circa 7 secondi il tasto COR/TOT fino a che “CL” non lampeggia.

Tramite la manopola rotativa “BAND MODE” selezionare la modalità operativa del CLARIFIER tra:

“r” = solo ricezione

“t” = solo trasmissione

“rt” = sia ricezione che trasmissione

Confermare con il tasto PTT oppure attendere 5 secondi.

ENGLISH

ENGLISH

Operating band extension (EXPORT VERSION).

Turn off the radio

Turn on the radio while pressing simultaneously:

PTT

EMG/ECHO

Select the desired operating mode using the CH knob and choose one of the following options:

Confirm by pressing the PTT button

Once the “band extension” has been performed, the following maximum power levels will be available:

AM = 15W

LSB / USB = 40W

FM = 38W

CLARIFIER FUNCTION ACTIVATION TX/RX:

di default la funzione CLARIFIER funziona solo in RX, per abilitare la funzione anche in trasmissione eseguire i seguenti passaggi:

Enter the radio MENU and look for menu 13, the display will show:

“CL r”

Press and hold the COR/TOT button for about 7 seconds until “CL” flashes.

Using the “BAND MODE” rotary knob, select the CLARIFIER operating mode among:

“r” = receive only

“t” = transmit only

“rt” = both receive and transmit

Confirm with the PTT button or wait 5 seconds.

| BANDA OPERATIVA |  |  |  | caratteristiche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br |  |  |  | CH80 (26.965 – 27.855Mhz) |  |  |  |
| 12h |  |  |  | CH400 AMATORIALI (24.500 – 26.495 Mhz) |  |  |  |
| CbE |  |  |  | I1 – I2 – E1 – PL – UK – US – DE – EU - EC |  |  |  |
| Hf |  |  |  | CH400 (25.615-30.105 Mhz) |  |  |  |
| 10 |  |  |  | CH342 10 metri AMAT (28.000 – 29.700 Mhz) |  |  |  |
| PL400 |  |  |  | CH400 (25.610-30.100 Mhz) |  |  |  |
| AU |  |  |  | N2 (26.330 – 26.770 Mhz) – AU CB (26.965 – 27.405 Mhz) – AU MA (27.680 – 27.980 Mhz) |  |  |  |
| HF |  |  |  |  |  | CH400 |  |
| A |  |  | 25.615 | 26.055 |  | CH40 |  |
| B |  |  | 26.065 | 26.505 |  | CH40 |  |
| C |  |  | 26.515 | 26.955 |  | CH40 |  |
| D |  |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| E |  |  | 27.415 | 27.855 |  | CH40 |  |
| F |  |  | 27.865 | 28.305 |  | CH40 |  |
| G |  |  | 28.315 | 28.755 |  | CH40 |  |
| H |  |  | 28.765 | 29.295 |  | CH40 |  |
| I |  |  | 29.215 | 29.655 |  | CH40 |  |
| J |  |  | 29.665 | 30.105 |  | CH40 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | CH342 |  |
| A |  |  | 28.000 | 28.195 |  | CH40 |  |
| B |  |  | 28.200 | 28.395 |  | CH40 |  |
| C |  |  | 28.400 | 28.595 |  | CH40 |  |
| D |  |  | 28.600 | 28.795 |  | CH40 |  |
| E |  |  | 28.800 | 28.995 |  | CH40 |  |
| F |  |  | 29.000 | 29.195 |  | CH40 |  |
| G |  |  | 29.200 | 29.395 |  | CH40 |  |
| H |  |  | 29.400 | 29.595 |  | CH40 |  |
| I |  |  | 29.600 | 29.700 |  | CH21 |  |
| J |  |  | 28.000 |  |  | CH01 |  |
| CBE |  |  |  |  |  | CH434 |  |
| I1 |  |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| I2 |  |  | 26.875 | 27.265 |  | CH34 |  |
| E1 |  |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| PL |  |  | 26.965 | 27.400 |  | CH40 |  |
| UK |  |  | 27.601 | 27.991 |  | CH40 |  |
| US |  |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| DE |  |  | 26.565 | 27.405 |  | CH80 |  |
| EU |  |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| EC |  |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| AU |  |  |  |  |  |  |  |
| Cn (new zeland) |  |  | 26.330 | 26.770 |  | CH40 |  |
| Cb (australia CB) |  |  | 26.965 | 27.405 |  | CH40 |  |
| A5 (australia Marine |  |  | 27.680 | 27.980 |  | CH40 |  |
| 12h |  |  |  |  | CH400 |  |
| A |  | 24.500 |  |  | 24.695 |  |
| B |  | 24.700 |  |  | 24.895 |  |
| C |  | 24.900 |  |  | 25.095 |  |
| D |  | 25.100 |  |  | 25.295 |  |
| E |  | 25.300 |  |  | 25.495 |  |
| F |  | 25.500 |  |  | 25.695 |  |
| G |  | 25.700 |  |  | 25.895 |  |
| H |  | 25.900 |  |  | 26.095 |  |
| I |  | 26.100 |  |  | 26.295 |  |
| J |  | 26.300 |  |  | 26.495 |  |
| BR |  |  |  |  | CH80 |  |
|  |  | 26.965 |  |  | 27.855 |  |
| Pl400 |  |  |  |  |  | CH400 |  |
| A |  |  | 25.610 | 26.050 |  | CH40 |  |
| B |  |  | 26.060 | 26.500 |  | CH40 |  |
| C |  |  | 26.510 | 26.950 |  | CH40 |  |
| D |  |  | 26.960 | 27.400 |  | CH40 |  |
| E |  |  | 27.410 | 27.850 |  | CH40 |  |
| F |  |  | 27.860 | 28.300 |  | CH40 |  |
| G |  |  | 28.310 | 28.750 |  | CH40 |  |
| H |  |  | 28.760 | 29.290 |  | CH40 |  |
| I |  |  | 29.210 | 29.650 |  | CH40 |  |
| J |  |  | 29.660 | 30.100 |  | CH40 |  |